МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61» г. ГРОЗНОГО

Принято педагогическим советом                                     УТВЕРЖДАЮ

Протокол № 1                                                                      Директор МБОУ «СОШ № 61 «29»__08___2019г.	                                                     Приказ № 233/1-ОД от "29"_08_ 2019г

.

Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке

- Общие положения инструкции

  - Данная инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ "О противопожарном режиме".

  - Настоящая новая инструкция о мерах пожарной безопасности в библиотеке школы устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений библиотеки образовательного учреждения, в целях обеспечения пожарной безопасности.

  - Данная инструкция по пожарной безопасности в библиотеке школы новая и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками библиотеки образовательного учреждения.

  - Работники библиотеки образовательного заведения обязаны проходить противопожарные инструктажи в объеме знаний требований нормативных правовых актов, которые регламентируют пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в библиотеке, позволяющих выработать практические навыки по эффективному предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья учащихся и имущества при возникшем пожаре.

  - Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в библиотеке школы несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Характеристики библиотеки и специфика пожарной опасности.

  - Особо важным фактором в помещении библиотеки является хранение книг, журналов, в том числе особо ценных и редких с научной и исторической точки зрения.

  - Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей: различные книжные выставки, лекции, презентации, встречи.

  - Большое количество горючих материалов, которые сконцентрированы на маленькой площади.

  - Производственных процессов нет.

  - Имеются складские помещения с множеством книг, складские помещения для хранения мебели и необходимого инвентаря, служебные помещения, административные помещения, выставочные и читальные залы.

  - Пожароопасные свойства материалов, находящихся в библиотеке, и их тушение:

    - Бумага (Книжный фонд библиотеки). Пожароопасные свойства: весьма горючий легковоспламеняющийся материал, при хранении в кипах способен к тепловому самонагреванию; при хранении в кипах ее необходимо предохранять от источников нагревания, температура которых более ста градусов.

    - Картон и картон гофрированный (Книжный фонд библиотеки, тара для хранения). Пожароопасные свойства: горючий материал Г4 сильногорючий. Его важно предохранять от источников нагревания свыше ста градусов.

    - Поливинилхлорид (Мебель, оргтехника). Пожароопасные свойства – очень горючий материал.

    - Пластик декоративный бумажно-слоистый, который наклеен на древесно-стружечную мебельную плиту (Мебель). Пожароопасные свойства: горючий материал, группа горючести Г3, то есть, нормально горючий.

    - Плита древесноволокнистая (Мебель). Пожароопасные свойства: это горючий материал, группа горючести Г3; воспламеняемость В2 (легковоспламеняемые).

  - Тушение мебели следует проводить при помощи воды из имеющегося внутреннего пожарного крана или огнетушителей.

  - Тушение книг, журналов, документов во избежание порчи – при помощи углекислотных или порошковых огнетушителей.

  - В помещении библиотеки в одно и то же время может находиться не более ______ человек в соответствии с проектом помещения библиотеки.

3. Обязанности персонала библиотеки по пожарной безопасности и эвакуации.

  - Ответственным за соблюдение пожарной безопасности, эвакуацию и оказание первой

помощи в библиотеке назначен педагог-библиотекарь.

  - Ответственным за эвакуацию особо ценного библиотечного фонда назначен педагог-библиотекарь.

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность обязано осуществлять контроль соблюдения инструкции по пожарной безопасности в школьной библиотеке, правил пожарной безопасности в помещении библиотеки обслуживающим персоналом и учащимися, а также:

выполнять имеющиеся предписания, постановления и иные законные требования

должностных лиц пожарной охраны;

заниматься разработкой и осуществлением мер по обеспечению пожарной

безопасности помещений библиотеки;

проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в помещениях

библиотеки, противопожарную пропаганду среди персонала, а также осуществлять обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по утвержденным программам противопожарного инструктажа;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,

включая первичные средства тушения пожаров, ни в коем случае не допускать их использования не по назначению;

предоставлять директору образовательного учреждения сведения о состоянии

средств пожаротушения в библиотеке, в том числе по срокам их замены и необходимого ремонта;

оказывать посильную помощь пожарной охране при тушении пожаров,

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности в библиотеке и возникновении пожаров;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении

ими своих непосредственных служебных обязанностей на территории и в помещениях     библиотеки;

предоставлять по требованию должностных лиц Государственного пожарного

надзора информацию и имеющиеся документы о состоянии пожарной безопасности в библиотеке;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану сведения о возникших пожарах.

3.4. Ответственное лицо за пожарную безопасность в библиотеке обеспечивает соблюдение инструкции о мерах пожарной безопасности в библиотеке школы, обязательных требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении библиотеки, а также:

наличие табличек с номером контактного телефона для вызова пожарной охраны в

помещениях библиотеки;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы;

надлежащее функционирование систем и средств противопожарной защиты библиотеки.

3.5. Персонал библиотеки в части соблюдения правил пожарной безопасности обязан соблюдать требования инструкции по пожарной безопасности в библиотеке школы, требования электробезопасности, а также:

знать и уметь пользоваться первичными средствами, используемыми для пожаротушения;

выполнять установленные требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора;

при обнаружении каких-либо нарушений в работе электрической техники, электроприборов, немедленно уведомлять об этом директора библиотеки или ответственного за пожарную безопасность;

знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по экстренному спасению людей; оказывать всяческое содействие пожарной охране при тушении пожаров; выполнять существующие предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

- Порядок содержания помещений и эвакуационных путей в библиотеке.

41. В служебных, складских помещениях библиотеки запрещается:

загромождать и закрывать имеющиеся проходы к местам крепления спасательных

устройств и средств пожаротушения;

осуществлять хранение и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,

порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы;

- проводить периодическую уборку помещений, стирку, чистку одежды, книг с

применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных

проемах), а также другие устройства, которые будут препятствовать свободной эвакуации из библиотеки, загромождать эвакуационные пути и выходы стопками книг и журналов, различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и прочими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. изменять существующее направление открывания дверей.

имеющиеся запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их беспрепятственного открывания изнутри без ключа.

- Пожарная безопасность в библиотеке при эксплуатации электрооборудования 5.1. Специальная подсветка при демонстрации книг должна размещаться на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, которое указано в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для подсветки должны быть изготовлены из негорючих материалов.

  - Включение эвакуационного освещения должно производиться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

  - Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, которые используются на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

  - При эксплуатации электрооборудования в помещениях библиотеки запрещается:

в служебных помещениях нельзя осуществлять складирование на оргтехнику

- горючих веществ и материалов, бумаги, книг, журналов, одежды и прочего, эксплуатировать оргтехнику только в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция; заниматься эксплуатацией электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями

- изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-установочными изделиями, которые и повреждениями;

- накрывать электролампы и светильники горючими материалами, а также проводить эксплуатацию светильников со снятыми защитными колпаками;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, которые не обладают устройствами тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять разнообразные нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра, включенными в электрическую сеть,

- электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе ту, которая находится в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с имеющейся инструкцией завода-изготовителя.

5.5. При использовании в помещении компьютера, принтера, ксерокса, мультимедийного проектора, другого электрооборудования сотруднику школьной библиотеки необходимо также руководствоваться инструкцией по охране труда для библиотекаря образовательного учреждения.

- Пожарная безопасность в библиотеке при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (экскурсии, лекции, презентации, встречи). Порядок эвакуации при пожаре.

  - При проведении различных книжных выставок размещение демонстрационных стендов с книгами ни в коем случае не должно располагаться на путях эвакуации.

  - Количество присутствующих на мероприятии людей не должно превышать проектной вместимости помещения.

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в библиотеке обязано соблюдать положения инструкции по пожарной безопасности в библиотеке школы, не допускать расположение в помещении библиотеки детей в количестве сверх нормы установленной проектом, а также:

проводить проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, которые находятся в помещении, где запланировано проведение лекций, выставок, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;

осуществлять проверку наличия и исправности телефонной связи, наличия таблички с номером вызова пожарной охраны; следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений; если применяется электрическая иллюминация, заниматься наблюдением за исправностью, целостностью проводов и ламп;

в случае возникновения пожара действия работника библиотеки, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их экстренную эвакуацию и спасение;

следует исключить условия, которые способствуют возникновению и нарастанию

паники;

при обнаружении пожара, задымлении, срабатывании АПС ответственный сотрудник объявляет учащимся о необходимости срочно покинуть помещение библиотеки, открывает двери эвакуационных выходов, руководит эвакуацией, следит, чтобы не было паники и давки;

если на мероприятии присутствуют учащиеся, сопровождающим их преподавателям нужно быстро организовать учащихся образовательного учреждения в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее близкий выход, быстро увести из помещения в безопасное место;

после того, как учащиеся учебного заведения эвакуированы в безопасное место, необходимо проверить, все ли покинули помещение, при необходимости вызвать скорую помощь, доложить директору школы о том, что все учащиеся эвакуированы.

6.4 Требования к подготовке помещения библиотеки к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей:

- помещение библиотеки или читального зала для проведения мероприятий должны

- обязательно иметь не менее двух эвакуационных выходов;

- помещение библиотеки должно быть непременно оснащено телефонной связью;

- рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных

номеров экстренного вызова пожарной охраны;

- в помещении читального зала должны находиться необходимые первичные

средства пожаротушения, покрывала из негорючего материала.

В библиотеке при проведении массовых мероприятий запрещается:

- нарушать правила поведения и инструкцию по пожарной безопасности в библиотеке школы;

- нарушать инструкцию по охране труда в школьной библиотеке;

- осуществлять использование открытого огня, свечей, бенгальских огней для

- проведения и открытия выставок, экспозиций и др;

- заниматься применением для украшения помещений библиотеки иллюминацию без

- сертификата соответствия;

- подключать имеющееся электрооборудование через удлинитель;

- полностью гасить свет в помещении библиотеки во время проведения мероприятий;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной правилами нормы;

- при проведении различных мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных       выходов.

- Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений библиотеки.

7.1. Перед закрытием помещения библиотеки обязательно проверяются внешним визуальным осмотром.

  - В случае обнаружения неисправностей необходимо срочно сообщить о них директору образовательного заведения или ответственному за пожарную безопасность.

  - Закрывать помещение библиотеки в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, категорически запрещено. 7.4. Нельзя оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в библиотеке, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их прямым функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями существующей инструкции по эксплуатации.

- Порядок проведения огневых или иных пожароопасных работ в библиотеке.

  - В помещениях библиотеки запрещается курить сигареты и пользоваться открытым огнем.

  - На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте лицом, которое несет ответственность за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

  - Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где в данный момент находятся учащиеся и персонал библиотеки, а также в смежных с ними помещениях.

- Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов в библиотеке. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.

  - Читальные залы, рабочие места в помещениях библиотеки, складских помещениях должны непременно ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

  - Мусорные корзины в помещениях библиотеки необходимо освобождать от отходов не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

  - Собранный из помещений сгораемый мусор следует вывозить ежедневно.

  - Хранение книг, журналов, документов, инвентаря и другого имущества на чердаках учебного заведения, под лестничными маршами и площадками запрещается.

  - В фондохранилищах библиотеки допускается хранение книг, журналов, материалов и инвентаря только вдали от нагревательных приборов.

  - Согласно инструкции по пожарной безопасности в школьной библиотеке запрещается хранение и размещение книг и журналов в кипах или россыпью, в том числе временное, на существующих путях эвакуации.

- Обязанности и действия персонала библиотеки при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из библиотеки.

  - При срабатывании антипожарной сигнализации и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари и т.п.) любой работник библиотеки обязан:

- оповестить о возникшем пожаре всех находящихся людей при помощи кнопки

- оповещения или подав громкий сигнал голосом; провести экстренную эвакуацию детей из библиотеки;

- немедленно вызвать пожарную охрану, позвонив по телефону 101.

- сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес образовательного учреждения,

- кратко описать, где произошло возгорание или что горит, сколько людей сейчас находится в библиотеке.

  - При поступлении сигнала о пожаре работникам библиотеки запрещается:

оставлять учащихся образовательного учреждения, находящихся в библиотеке, без присмотра с момента обнаружения пожара и до момента эвакуации в безопасную зону.

разрешать ученикам школы самостоятельно покидать помещение.

  - Перед экстренной эвакуацией, прежде всего, необходимо убедиться, что выход из библиотеки безопасен, коридор не заполнен дымом.

  - Покидая помещение, библиотекарь проверяет, все ли учащиеся учебного заведения покинули помещение, осматривает пространство между стеллажами, отключает все имеющиеся электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

  - Работник библиотеки сопровождает учащихся школы до места сбора, которое определено приказом по образовательному учреждению. По окончании эвакуации докладывает директору учебной организации.

11. Порядок размещения и использования огнетушителей в библиотеке.

  - Огнетушители, которые располагаются в проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать только на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

  - Огнетушители, находящиеся в помещении библиотеки, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество. Каждый огнетушитель, который установлен на объекте, обязан иметь паспорт.

  - Запрещается любое перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

  - Запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть обязательно опломбировано одноразовой пломбой. Не допускается размещать в библиотеке и использовать огнетушители, которые не имеют соответствующих номеров.

  - Огнетушители следует размещать лишь на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и любых нагревательных приборов.

  - Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), необходимо применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

  - Правила применения порошковых огнетушителей:

- быстро поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);

сорвать имеющуюся пломбу;

выдернуть чеку за кольцо;

путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо

струю тушащего вещества направить непосредственно на очаг возгорания.

  - Правила применения углекислотного огнетушителя:

выдернуть чеку;

направить раструб в самый очаг пожара;

открыть запорно-пусковое устройство (осуществить нажатие на рычаг, либо

повернуть маховик против часовой стрелки до отказа);

  - Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

в экспозиционных залах и фондохранилищах библиотеки рекомендуется

применять углекислотные огнетушители.

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение следует начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.

горящую вертикальную поверхность лучше тушить снизу-вверх.

наиболее эффективно тушить очаги пожара несколькими огнетушителями группой лиц.  после применения огнетушителя необходимо заменить его новым прибором,

годным к применению.

- использованный огнетушитель нужно сразу сдать руководителю для последующей

перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

- Порядок использования пожарного крана.

12.1. При возникновении загорания в помещении библиотеки сотрудник обязательно должен убедиться, что очаг загорания не является электроустановкой или электроприбором.

12.2. Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

- сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа,

- открыть дверцу, извлечь оттуда и размотать пожарный рукав, который соединяется с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;

- поворотом маховика клапана пустить поток воды и приступить к ликвидации

- горения;

- запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, которые никак не связаны с тушением возникших пожаров, проведением тренировочных занятий.